44. UKW-Tagung / VHF-Convention  18./19. September 1999

## Mehr Erfolg bei 10 GHz Regenscatter

DF6NA  Rainer Allraun, Trautenauer Str. 12, 97074 Würzburg, Tel. 0931-86315

Mein QTH liegt im Maintal ca. 50 – 100 m unterhalb der umgebenden „Hochebene“.

sich in dieser Lage auf UKW zu spezialisieren erfordert schon einige Zuversicht in

Glück, Zufall, Bedingungen usw.. Von diesem Standort aber DX auf 10 GHz zu

arbeiten schien selbst mir lange hoffnungslos.

Ermutigt durch Berichte über Regenscatter, begann ich 1994 meine Station auf

10 GHz einzurichten. Am 10.08.94 gelang mir dann bereits – in meinen Augen –

die Sensation. Mit 75 mW an einem 60 cm Spiegel, den ich in der Hand aus dem

Dachfenster hielt, konnte ich PA0EZ über Regenscatter arbeiten. Die Entfernung

zu Arie beträgt 428 km. PA0 liegt nun in meiner (einzigen wirklichen) Vorzugs-

richtung. Am 13.08.95 gelang mir mit HB9AMH/p über 354 km eine ähnliche

Überraschung. Zwischen Nordost und Südwest liegt aber bei mir das „Niemands-

land“. Doch bereits am 20.08.95 konnte ich mit OE5VRL/5 auch in dieser Richtung

Farbe auf meine Karte bringen.

All diese QSO´s beruhten auf zufälligen Feststellungen, DX-Meldungen im Cluster

und telefonischer Mithilfe einiger Funkfreunde. Wie aber konnte man den Zufall hier

ausschalten und effektiver arbeiten?

Bei meinen Besuchen in den USA fiel mir auf, daß dort ein Fernsehkanal nur dem

Wetter gewidmet ist und regelmäßig Regenradar-Bilder überträgt. Zuerst träumte

ich davon, selbst ein solches Radar zu betreiben, was aber wegen der Kosten,

räumlicher Probleme und nicht zuletzt rechtlicher Probleme nie realisiert wurde.

Durch Zufall stieß ich Anfang dieses Jahres dann bei Recherchen im Internet auf

die ersten frei zugänglichen Regenradar-Bilder für Europa.

Sofort machte ich mich auf die Suche nach weiteren Quellen. Leider bieten

viele dieser Quellen nur sehr unregelmäßige oder veraltete Daten. Schließlich

überwand ich mich und abonnierte den Zugang in Karlsruhe. Dieser Dienst

bietet alle 10 Minuten neue Daten, zusätzlich zum 120 km Umkreis auch noch

300 km und Animation.

Inzwischen habe ich meine Station aufgerüstet mit einem 90 cm Spiegel an

einem EGIS-Rotor, einer 5 W Transistor-PA und einem DF9LN-TCXO. Damit

ist es nun möglich eine Position exakt zu finden und auch hinreichend genau

die Frequenz zu bestimmen bzw. stabil zu halten.

Die Auswertung der erreichbaren Regenradar-Informationen trug bereits in

den ersten Monaten deutlich zur Verbesserung der Erfolgsrate bei.

So gelang es mir inzwischen innerhalb der drei Monate März, April und Mai 99

Deutlich mehr QSO´s zu loggen wie in den 5 Jahren zuvor zusammen. In der

Zwischenzeit geht meine Zuversicht so weit, daß ich damit angefangen  habe,

eine Station für 24 GHz einzurichten. Ein kommerzieller 60 cm Spiegel und

ein weiterer EGIS-Rotor sind schon vorhanden. Der Rest sollte bis zu diesem

Vortrag wohl auch dazu kommen, so daß ich zu diesem Zeitpunkt bereits

qrv sein sollte.

Wie die Übersichtskarte zeigt, wird ein guter Teil Deutschlands von den frei zugänglichen Radars abgedeckt, leider aber sind große Teile Bayerns und Hessens „Niemandsland“. Es existieren auch hier nicht eingezeichnete Radar-Sites in SM, OZ, G, I, S5 und EA die aber für Nordbayern nicht viel Nutzen bringen.

Zusätzlich existieren andere z.B. vom DWD betriebene Stationen, die aber nicht frei zugänglich sind und deshalb hier auch nicht eingetragen wurden.

! Freie Radarbilder für jedermann !

http://home.t-online.de/home/G.Rampe/radar.htm

Bei der Interpretation der Radarbilder müssen einige Dinge brrücksichtigt werden um

Mißverständnisse zu vermeiden:

Die Reflektivität ist (unter anderem) ein Maß für Niederschläge in der Luft.

Werte unter 15 dBZ beziehen sich auf sehr leichten Regen (0.3 mm/h), Wolken und

Echos an klarer Luft. Klarluftechos werden häufig im Bereich nahe des Radar festgestellt

(bis zu 60 km im Sommer). Reflektivitätswerte über 55 dBZ beziehen sich in den

meisten Fällen auf Graupel oder Hagel.

Da die Erde eine Kugel ist, befindet sich ein Strahl in großen Entfernungen selbst dann in

Beachtlicher Höhe, wenn er horizontal abgestrahlt wird. Hier einige Beispiele für einen

Abstrahlwinkel von 0.8°:

Entfernung   50 km: 0.8 km Höhe

Entfernung 100 km: 2.0 km Höhe

Entfernung 150 km: 3.4 km Höhe

Entfernung 200 km: 5.1 km Höhe

Entfernung 250 km: 7.1 km Höhe

Bodenreflektionen: Neben Niederschlägen, reflektieren Berge und andere Hindernisse (Gebäude)

das Signal des Senders zurück zum Radar.

Abschwächung: Während die Radarpulse durch Niederschläge dringen, wird ein bestimmter

Betrag der Sendeenergie verschluckt und steht für Rückstreuungen in weiter entfernten Bereichen

nicht mehr zur Verfügung. Dies bewirkt manchmal leicht festzustellende Löcher hinter Sturm-

zellen wie auch unsichtbare Niederschlagsgebiete in der Nähe des Sturms. Nicht immer ist

die Abschwächung jedoch leicht sichtbar. Es gibt zur Zeit keinen stabilen Algorithmus zur

Korrektur der Abschwächung.

Beam blockage: Hindernisse in der Nähe des Radar blockieren das Radarsignal und Daten

Es können keine Daten dahinter gewonnen werden.

### How to improve your success on 10 GHz Rainscatter

Being located in a QTH in the Main valley at abt. 50 – 100 m below average terrain

and specialising on VHF and above always was a reason for other HAMs to think

I´m crazy. Possibly I am because I even started on 10 GHz and prepare a station

for 24 GHz now.

Encouraged by news about rainscatter, I built up my station on 10 GHz in 1994.

Surprisingly I worked PA0EZ on August 10th in 1994, particularly because not

only of the QTH but also because my station only deliverd 75 mW to a 60 cm dish,

pointed out of a window in the roof with one hand, while keying with the other. The distance

between Arie and me is 428 km and PA0 is my only real favourable direction. Three days

later I managed to work HB9AMH/p at 354 km but with a worse take off. From Northeast

to Southwest I always had problems even on 2m. But on August 20th in 1995 I could color

my map for JN78 when I worked OE5VRL/5.

All these contact were more or less made by luck, DX-announcements in the Cluster or by

telephone calls from some of my friends. But how could I do more with less effort ?

During my visits in the  USA I found out, that there is a TV channel only for

weather forecast that is also showing regular rain radar pictures. First I wanted

to have such a radar myself but considering the cost, space problems and last

not least licensing problems this dream was never put to realisation. When I was

surfing the internet  in the beginning of this year I found the first free rain-radar sites

for Europe.

I started to look around for other sources in the internet. Unfortunately only some of

these sources are active on a regular basis. Finally I spent the money and got connected

to the weather radar in Karlsruhe. This service offers new data every  10 minutes

with a 120 km radius and height information. Additionally you get this information

for a 300 km radius without height information and with animation.

In the meantime my station was upgraded to a 90 cm dish, an EGIS-Rotor, a 5 W

Transistor-PA and a DF9LN-TCXO. This provided a more accurate way to point

my antenna and a more accurate and stable frequency.

Using the available rain-radar information increased my success rate drastically.

During the three month March, April and May 99 I have made more contacts

than during the last five years all together. Now I am confident and see a

real chance for 24 GHz,. I already acquired a commercial 60 cm dish and

another EGIS-Rotor. The rest of the station should be collected up to date.

Important:

The mode of choice is CW ! Never use FM. The space between 10368 MHz and

10369 MHz is not for FM-modulation. If you transmit FM during rain-scatter you

can spoil 50 kHz of the spectrum or more. Very often SSB is too distorted

to be understood.

You should have the capability to elevate your dish. You rarely need more than

10 deg but 0 – 3 deg is very common.

If you got 100 mW and a 30 cm dish – put it up and you will make a lot of contacts.

Don´t say your QTH is not good for 10 GHz – thats almost never right.

As you can see in the map to the left,  a good part of Germany is covered by these free radar sites. Nevertheless the biggest part of Bavaria and Hessen is a

„white spot“.

There are other sites in SM, OZ, G, I, S5 and EA but they do not contribute to our situation here in northern Bavaria.

Furthermore there are sites run by DWD and others that are not shown here because they are not free.

! Free Radar Pictures for everyone !

http://home.t-online.de/home/G.Rampe/radar.htm

When interpreting radar images, a few things have to be considered to avoid misunderstanding:

Reflectivity is (among others) a measure of the amount of precipitation in the air.

Values below 15 dBZ correspond to very light rain (0.3 mm/h), clouds and clear-air echos.

Clear-air echos are observed frequently in the region close to the radar (up to 60 km range during summer time). Reflectivity values above 55 dBZ refer to sleet or hail in most situations.

Earth is a sphere: Even when looking horizontally, the beam will be at a considerable height above ground at

far distances. Here are a few examples for the case of an elevation of 0.8°:

range   50 km: 0.8 km height

range 100 km: 2.0 km height

range 150 km: 3.4 km height

range 200 km: 5.1 km height

range 250 km: 7.1 km height

Ground clutter: Besides precipitation, mountains and other obstacles (buildings) reflect the transmitted power

back to the radar.

Attenuation: During the passage of the radar pulse through heavy precipitation a certain amount of the

transmitted energy is dissipated, and no longer available for scattering at ranges further out. This results in

sometimes easy-to-see gaps behind storm cells, as well as invisible precipitation areas at the rear of the squall

line. However, attenuation is not always clearly visible. At the present  time, there is no stable algorithm

available for the correction of attenuation. In composite images this problem can be overcome by other

radars looking from the rear side.

Beam blockage: When there are obstacles close to the radar, the radar beam is blocked, and no data are

available  beyond that point.

Nützliche Links / Useful Links:

Karlsruhe:

http://imkhp3.fzk.de/Radarbilder/Bilder/Reflekt-120.gif

Bonn:

http://www.meteo.uni-bonn.de/Deutsch/Forschung/Gruppen/radar/eaz.html

Bonn - last hour:

http://www.meteo.uni-bonn.de/Deutsch/Forschung/Gruppen/radar/gif/ani_azi_1h.gif

Berlin:

http://www.met.fu-berlin.de/wetter/radar/index.html

Norderney:

http://www.norderney-staatsbad.de/wetterradar.htm       (only once a day)

DLR-München:

http://www.pa.op.dlr.de/cleocd/poldirad/quickloo.htm   ( nicht aktiv / not active )

Schweiz:

http://www.meteoradar.ethz.ch/ethradar/radar_aktuell_klein.html

http://www.meteoradar.ethz.ch/ethradar/radar_aktuell_gross.html

http://www.sma.ch/de/wetter/radar.shtml

Holland - last hour:

http://deweerkamer.nl/radar/

Holland - last 24 h:

http://deweerkamer.nl/radar/24uur.html

Belgien:

http://www.meteo.oma.be/IRM-KMI/imapro/radar.html

Tschechien – last 12 h:

http://www.chmi.cz/meteo/rad/data/animace.gif

Göteborg:

http://www.reab.se/weather.html

Dänemark:

http://www.dmi.dk/vejr/radar/radar.nyt.html

http://www.dmi.dk/vejr/radar/radar1_stor.html

Slovenien:

http://www.rzs-hm.si/podatki/radar.html

Nordost-Italien:

http://orion.radar.ersa.fvg.it/~radar/eng/Radar/radar.html

Großbritannien:

http://www.meto.govt.uk/datafiles/PastWx/UKRR_1200.gif    ( last day 12:00 ut )

Blitze / Sferics:

http://www-imk.physik.uni-karlsruhe.de/~gmueller/pics/Rsfloc.html

http://www.dmi.dk/vejr/lyn/lyn.html

Georgs Wetterseite:

http://www-imk.physik.uni-karlsruhe.de/~gmueller/met.html

Top Karten:

http://www-imk.physik.uni-karlsruhe.de/~gmueller/topkarten/tknf.html

Worldwide Satellit Images:

http://www.met.fu-berlin.de/wetter/satellite/index.html

NEW !!!   DF6NA - Microwave-Chat :  http://df6na.mayn.de/micro/

# DB0AJA    JN59as   343 masl   3magl   (reception report to DF6NA please)

10368.945 MHz		1 W	WG-Slot (2 x 10 )	qrv seit/since July 98

5760.945 MHz		5 W	WG-Slot (2 x 10 )	qrv seit/since Januar 99

3400.045 MHz						im Bau / under construction

2320.965 MHz		5 W	4 x commercial (ISM)	qrv seit/since July 99